- 招 标 文 件

- 项目号：SGWZX2025A001

招标项目名称：中心平顶山院区厨房设备采购项目

- 采购人：重庆市公共卫生医疗救治中心

二○二五年一月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

九、现场踏勘	- 5 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 7 -

一、招标项目一览表	- 7 -

二、招标项目技术需求	- 7 -

三、其他要求	- 21 -

第三篇  项目商务需求	- 22 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 22 -

二、报价要求	- 22 -

三、质量保证及售后服务	- 22 -

四、付款方式	- 23 -

五、知识产权	- 23 -

六、培训	- 24 -

七、附件、图纸及包装要求	- 24 -

※八、违约责任	- 24 -

九、其他商务要求内容	- 24 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 25 -

一、资格审查及符合性审查	- 25 -

二、评标方法	- 26 -

三、评标标准	- 26 -

四、无效投标条款	- 28 -

五、废标条款	- 28 -

第五篇  投标人须知	- 30 -

一、投标人	- 30 -

二、招标文件	- 30 -

三、投标文件	- 30 -

四、开标	- 32 -

五、评标	- 32 -

六、中标	- 32 -

七、询问、质疑和投诉	- 33 -

八、签订合同	- 34 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）		- 35 -

一、合同主要条款	- 35 -

二、政府采购合同（格式）	- 38 -

第七篇  投标文件格式	- 40 -

一、经济文件	- 41 -

二、技术（质量）文件	- 43 -

三、商务文件	- 46 -

四、其他	- 50 -

五、资格文件	- 56 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市公共卫生医疗救治中心（以下简称：采购人）对重庆市公共卫生医疗救治中心平顶山院区厨房设备采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 项目名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量（名） | - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 重庆市公共卫生医疗救治中心 - 平顶山院区厨房设备采购项目 | - 19 | - 0.3 | - 1 | - 工业 |

## 二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为19万元。

## 三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请到“重庆市公共卫生医疗救治中心官网”网上下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：2025年1月14日至2024年2月5日。

（三）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：2025年1月15日至2024年2月5日（重庆市公共卫生医疗救治中心官网自行下载）。

2.报名方式：无需报名。

（四）投标地点：重庆市沙坪坝区歌乐山保育路109号行政楼1楼采购办。

（五）投标截止时间：2025年2月6日北京时间10:00。

（六）开标时间：另行通知。

## （七）开标地点：另行通知。

## 五、投标保证金

## （一）投标保证金递交（二选一）

## 1.转账（汇款）方式

## 1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间，转账时备注项目名称。

## 投标保证金收款账号：

## 单位名称：重庆市公共卫生医疗救治中心

## 单位地址：重庆市沙坪坝区歌乐山镇保育路109号

## 纳税人识别号（税务登记证号）125000004503887271

## 银行账号：3100024609026404390

## 开户银行：中国工商银行重庆童家桥支行

## 开户银行行号：102653001161

## 开户银行地址：重庆市沙坪坝区童家桥大水井160号-1号

## 1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

## 2.投标保证金保函方式

## 2.1投标人应提供真实有效的投标保证金保函（电子保函提供复印件，纸质保函提供原件），投标保证金的保函担保金额应不低于投标保证金金额（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），担保方应为中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等金融机构，保函受益人须为本项目采购人。

## 2.2投标保证金保函有效期与投标文件有效期保持一致。

## 2.3投标保证金保函单独密封，随投标文件一并递交，投标保证金保函递交截止时间同投标截止时间。

## （二）保证金退还方式

## 1、未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，招标人在五个工作日内按来款渠道直接退还。

## 2、中标投标人的保证金，在中标投标人与招标人签订合同后，招标人在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

## （三）发生以下情况之一者，谈判保证金不予退还。

## 1、投标人在谈判结束后，签订合同前撤回其谈判文件。

## 2、投标人被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同（即不按中标时规定的技术条件、供货范围、服务条款和价格等签订合同）。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市公共卫生医疗救治中心官网上发布，请各投标人注意下载或到采购人领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

采购人：重庆市公共卫生医疗救治中心

联系人：周老师（采购办）

电  话：023-65416742

地  址：重庆市沙坪坝区歌乐山保育路109号。

九、现场踏勘

潜在投标人应在获取招标文件后至投标截止时间前自行至采购人处对项目现场及周围环境自行踏勘。

无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境因素。踏勘现场需自觉遵守采购人项目地的秩序、安全、保密管理等相关规定，踏勘现场所发生的所有费用和责任由投标人自行承担且已包含在投标报价中。中标人不得以不完全了解现场情况为借口而提出延长工期或额外赔偿等要求。

现场踏勘地址：重庆市沙坪坝区小龙坎黄桷湾2号

联系人：黄老师

电  话：023-65501131

踏勘接待时间：上午9:00-12:00 下午14:30-17:00（工作时间）

# 第二篇 项目技术（质量）需求

## 一、招标项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 重庆市公共卫生医疗救治中心平顶山院区厨房设备采购 | 1批 | 1.燃气双头单尾小炒炉为核心产品； 2.该包投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。 |

## 二、招标项目技术需求

- “○”标注的技术需求为一般性技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

- “△”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

- “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

| 序号 | 标注 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○ | 炉拼台 | 300*1150*800/400 | 2 | 台 | 1、面板采用1.2mm厚304优质不锈钢磨砂板,台面下加不锈钢加强筋； 2、台脚采用直径φ38mm*1.2mm优质不锈钢圆管,下配不锈钢可调节脚； |  |
| 2 | ▲ | 燃气双头单尾小炒炉 | 1800*1150*800/400 | 1 | 台 | 技术参数： 1、炉面板采用304/1.2mm厚不锈钢砂纹板焊接制作 2、前、背、侧板采用304/1.0mm厚不锈钢砂纹板焊接制作 3、炉体骨架采用40×40×4.0mm镀锌方管焊接。 4、内层炉铁板采用3mm后冷轧板焊接， 5、炉膛采用一体耐火砖砌炉膛，功率：220v/50HZ/250w*2 6、配备304厚度1.0mm抛光不锈钢冲压成形锅撑 7、炉面不锈钢与下托钢板之间隔热层采用保温棉 8、背板均配摇摆水龙头（DN15mm）一个，摇摆控制。 9、炉脚采用不锈钢管管内套镀锌钢管柱配可调高低调节腿。 10、每个炉头配一台低噪音中压炉用高效节能低噪音风机 11、点火装置为电子打火，且不接触主燃烧器火焰，不使其它部 件发热。加装熄火保护装置和快速切断阀 12、风管采用热镀锌钢管，天燃气管采用无缝钢管，进水管采用镀锌管，排水管采用不锈钢管。 13、燃气小炒灶所用不锈钢板经≥1000h中性盐雾试验，（符合GB/T10125-2021）标准，符合GB/T6461-2002进行评级，达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，提供检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）； 14、燃气小炒灶所用板材采用耐高温、阻燃材料，测试耐火完整性≥120min后，背火面未出现持续性达10s或10s以上火焰，试件未丧失耐火完整性，符合GB/T9978.1-2008国家标准，提供检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）； 15、燃气小炒灶所用不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，提供检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌。 （同种产品按此标准） |  |
|  | ※ | 燃气双头单尾小炒炉 |  |  |  | 16、产品具有燃气类国家强制性产品认证证书（3C认证），提供证书复印件。 |  |
| 3 | ○ | 单瓶装灭火系统 | 650*253*1360 | 1 | 台 | 1.该装置充装厨房设备食用油专用灭火剂,对环境无任何影响、无毒性、易清洗等特点,适宜于扑灭因高温油锅、吸排烟罩及烟道油垢引发的厨房设备火灾。 |  |
| 4 | ○ | 双层工作台 | 1500*1000*800 | 2 | 台 | 1.台面采用厚度1.5mm的304拉丝不锈钢材质； 2.两层台面底部用1.2mm的304不锈钢U型材作加强筋； 3.脚管:采用1.2mm厚，直径51mm不锈钢圆管,并配有不锈钢可调脚,范围在30mm内调整。 |  |
| 5 | ▲ | 四门冰箱 | 1200*705*1950 | 2 | 台 | 1.采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，表面光亮整洁； 2.数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计； 3.采用优质压缩机； 4.重力脚采用内部铸钢轴，单个承重可达≥300斤； 5.可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，每层可承重≥80公斤； 6.内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角；内箱R角设计。 7.90度自动回归铰链，≥10万次使用寿命设计； 8.中梁整体发泡安装，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 9.温度范围：冷藏+4℃～-5℃，冷冻-3℃～-18℃，直冷式制冷。 10、提供冷柜的食品接触产品安全认证证书及食品接触产品卫生认证； |  |
| 6 | ○ | 燃气单头大锅灶 | 1100*1150*800/400 | 1 | 台 | 技术参数： 1、炉面板采用304/1.2mm厚不锈钢砂纹板焊接制作 2、前、背、侧板采用304/1.0mm厚不锈钢砂纹板焊接制作 3、炉体骨架采用40×40×4.0mm镀锌方管焊接。 4、内层炉铁板采用3mm后冷轧板焊接， 5、炉膛采用一体耐火砖砌炉膛，功率：220v/50HZ/250w*2 6、配备304厚度1.2mm抛光不锈钢冲压成形锅撑 7、炉面不锈钢与下托钢板之间隔热层采用保温棉 8、每个炉头背板均配摇摆水龙头（DN15mm）一个，摇摆控制。 9、炉脚采用不锈钢管管内套镀锌钢管柱配可调高低调节腿。 10、每个炉头配一台低噪音中压炉用高效节能低噪音风机； 11、点火装置为电子打火，且不接触主燃烧器火焰，不使其它部 件发热。加装熄火保护装置和快速切断阀； 12、风管采用热镀锌钢管，天燃气管采用无缝钢管，进水管采用镀锌管，排水管采用不锈钢管。 |  |
| 7 | ▲ | 竖盘燃气蒸箱 | 1050*860*1690 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢板厚度1.0mm，整体53mm超厚保温层，吸盘式R角门封，封条整体食品级硅胶密封圈。 2、托盘支架双轨道。防偏门加厚铰链，高强度钢制门锁，高强度承重门轴，内胆导流，有效防止水珠滴落蒸盘，脚轮前置，箱体重心后置。 3、自动进水，配防溢水功能。配用不锈钢螺丝。 4、加热类型：天然气 5、 蒸车内胆不锈钢板在使用过程中不得出现锈蚀现象，无重金属污染，所用板材符合GB/T10125-2021（中性盐雾试验NSS）≥1000h，符合GB/T6461-2002进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，提供满足以上数据检测报告。 |  |
| 8 | ▲ | 粘捕式灭蚊灯 | 400*170*310 | 2 | 台 | 1.电压：220V，功率：≥16W，覆盖面积≥40㎡ 2.外壳AB使用S防阻燃材料，插座带3C 3.灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。要求耗能低，无异味，无辐射。 4.灭蝇灯主板依据GB/T2423.16-2022环境试验第2部分：试验方法试验J和导则，在放大50倍下，没有发现明显有黑曲霉、绿色木霉、绳状青霉，达到1级及以下，产品依据GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验:低温GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B:高温检测，在温度为-20℃和60℃的试验箱中持续工作2小时，试验中，样品功能正常，(需提供国家法定检测机构出具带CM或CNS标识的检测报告复印件，并加盖供应商公章）。 |  |
| 9 | ○ | 燃气矮汤炉 | 650*750*500/700 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢拉丝板， 1.台面:≥1.2mm厚不锈钢; 2.侧板,围板,背板:≥1.0mm厚不锈钢; 3.脚通:φ38X1.2mm不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚； 4.采用8"强力炉头及铸铁炉花板; 5.风机：≥250W/220V |  |
| 10 | ○ | 四层栅格菜架 | 1200*500*1550 | 1 | 台 | 1.台脚采用38*38mm*1.2mm厚304优质不锈钢矩管； 2.脚管为38mm*38mm*≥1.2mm的304拉丝不锈钢矩管。 |  |
| 11 | ○ | 双星盆台 | 1200*700*800/120 | 1 | 台 | 1.台面、洗槽、脚管、横管均为厚度1.2mm的304拉丝不锈钢材质； 2.横管：采用直径38mm的不锈钢圆管； 3.脚管:采用直径51mm不锈钢圆管,并配有不锈钢可调脚,可在30mm内调整，水斗深度为280mm； 4.水池符合GB/T38160-2019、GB/T11170-2008，检验合格； 5.水池力学性能符合GB/T 42675-2023国家标准，抗拉强度≥515MP、规定塑性延伸强度≥205MP、断后伸长率(%)≥35%，检验合格； 6.水池经≥1000h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，符合GB/T6461-2002进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，检测合格； |  |
| 12 | ○ | 单门留样柜 | 600*705*1950 | 1 | 台 | 1.采用优质不锈钢。 2.符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡易清洁无死角 4.硬质聚胺酯整体发泡， 超厚节能保温层，无氟环保 5.品牌压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6.微电脑控制功能，操作要求简便、可靠 7.容积：≥410L，温度范围：+8C ~0C，输入功率：≥211W |  |
| 13 | ○ | 双孔双温龙头 | 100*200*290 | 2 | 套 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理。 2.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转 4.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 5.通体材质为低铅铜，杜绝饮用水铅含量超标。 |  |
| 14 | ○ | 单星盆台 | 900*700*800/120 | 4 | 台 | 1.台面、洗槽、脚管、横管均为厚度1.2mm的304拉丝不锈钢材质； 2.横管：采用直径38mm的不锈钢圆管； 3.脚管:采用直径51mm不锈钢圆管,并配有不锈钢可调脚,可在30mm内调整，水斗深度为280mm； |  |
| 15 | ○ | 洗地龙头 | 130*420*80 | 1 | 台 | 1.主弹簧：采用弹簧合金，超过25K的拉力测试； 2.卷盘和基座：哑光卷盘，厚钢结构，加强筋提高强度； 3.导向臂：4个方向定位，独立安装、容易调整、厚的不锈钢结构； |  |
| 16 | ▲ | 双层工作台 | 1800*600*800 | 1 | 台 | 1.台面采用厚度≥1.5mm的304拉丝不锈钢材质； 2.两层台面底部用≥1.2mm的304不锈钢U型材作加强筋； 3.脚管:采用1.2mm厚，≥直径51mm不锈钢圆管,并配有不锈钢可调脚,范围在30mm内调整。 4.提供生产工作台不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CM” 或“CNS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； 5.提供所投工作台符合GB/T38160-2019、GB/T42675-2023、GB/T10610-2009标准，检验立柱与台面垂直度≤5mm，弯曲外表面无裂纹，晶粒度不低于5级，提供检验合格的检测报告（检测报告须带“CM” 或“CNS”标志）； 6.提供所投工作台经≥1000h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，符合GB/T6461-2002国家标准，进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，提供检验合格的检测报告（检测报告须带“CM” 或“CNS”标志）；提供所投工作台有效期内的《产品防腐蚀等级认证证书》。 （同种产品按此标准） |  |
| 17 | ○ | 六门高身雪柜 | 1800*705*1950 | 1 | 台 | 1.采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁； 2.数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度； 3.采用优质压缩机，使用稳定； 4.重力脚采用内部铸钢轴，单个承重可达≥300斤； 5.可拆卸式梯卡扣，加粗层网搁架，承重每层可承重≥80公斤； 6.内箱采用整体拉伸内胆；内箱R角设计。 7.90度自动回归铰链，≥10万次使用寿命设计； 8.中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 9.温度范围：冷藏+4℃～-5℃，冷冻-3℃～-18℃，直冷式制冷。 |  |
| 18 | ○ | 单星盆台 | 800*700*800/120 | 1 | 台 | 1.台面、洗槽、脚管、横管均为厚度≥1.2mm的304拉丝不锈钢材质； 2.横管：采用直径≥38mm的不锈钢圆管； 3.脚管:采用直径≥51mm不锈钢圆管,并配有不锈钢可调脚,可在30mm内调整，水斗深度为≥280mm； |  |
| 19 | ○ | 带背双层工作台 | 680*700*800/120 | 1 | 台 | 1.台面采用厚度≥1.5mm的304拉丝不锈钢材质； 2.两层台面底部用≥1.2mm的304不锈钢U型材作加强筋； 3.脚管:采用≥1.2mm厚，直径≥51mm不锈钢圆管,并配有不锈钢可调脚,范围在30mm内调整。 |  |
| 20 | ○ | 四层栅格菜架 | 1200*500*1550 | 1 | 台 | 1.台脚采用≥38*38mm*1.2mm厚304优质不锈钢矩管； 2.脚管为38mm*38mm*≥1.2mm的304拉丝不锈钢矩管。 |  |
| 21 | ○ | 绞切肉机 | 560*480*810 | 1 | 台 | 1.全不锈钢机身，与食品接触部位采用食品级304不锈钢； 2.加工能力300kg/小时以上。 3.电源220V/50HZ。 |  |
| 22 | ○ | 粘捕式灭蚊灯 | 400*170*310 | 1 | 台 | 1.电压：220V，功率：≥16W，覆盖面积≥40㎡ 2.外壳使用防阻燃材料，插座带3C 3.灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。要求耗能低，无异味，无辐射。 |  |
| 23 | ○ | 挂墙电热水器 | 80L | 1 | 台 | 1.加热功率/电压;≥3000W/220v 2.加热方式:单管加热 3.最大容积:80L 4.外形尺寸≤867*483*470 |  |
| 24 | ○ | 双孔双温龙头 | 100*200*290 | 5 | 套 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕。 2.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转 4.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 5.通体材质为低铅铜，杜绝饮用水铅含量超标。 |  |
| 25 | ○ | 单星盆台 | 990*700*800/120 | 3 | 台 | 1.台面、洗槽、脚管、横管均为厚度≥1.2mm的304拉丝不锈钢材质； 2.横管：采用直径≥38mm的不锈钢圆管； 3.脚管:采用直径≥51mm不锈钢圆管,并配有不锈钢可调脚,可在30mm内调整，水斗深度≥280mm； |  |
| 26 | ○ | 粘捕式灭蚊灯 | 400*170*310 | 1 | 台 | 1.电压：220V，功率：≥16W，覆盖面积≥40㎡ 2.外壳使用防阻燃材料，插座带3C 3.灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。要求耗能低，无异味，无辐射。 |  |
| 27 | ▲ | 双门消毒柜 | 1200*550*1850 | 2 | 台 | - 电压：220V 功率：3600W； 2.消毒方式：中温和高温二种模式可进行调节，容量（按1人、1碗、1碟、1杯、1筷计算）：可供约260～300人使用；强制柜内热风循环、高温消毒无死角；消毒时间和温度可随意调节、操作更方便；采用红外线加温消毒方式；特大容量、柜内温度持续15分钟维持125℃，以上达国家二星级消毒标准。 3.提供所投生产消毒柜不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率99%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CM” 或“CNS”标志）； - 4.消毒柜设备内胆所用不锈钢板，经≥1000h中性盐雾试验（G/T10125-2021）后，检验面需无锈蚀现象，提供检验合格检测报告（检测报告须带“CM” 或“CNS”标志）。 （同种产品按此标准） |  |
|  | ※ | 双门消毒柜 |  |  |  | 5.提供所投消毒柜卫生安全符合《消毒技术规范》（2002年版）可杀灭幽门螺旋杆菌，杀灭率＞99.99%，提供检验合格的检测报告（检测报告须带“CM” 或“CNS”标志）。 |  |
| 28 | ○ | 挂墙电热水器 | 80L | 1 | 台 | 1.加热功率/电压;≥3000W/220v 2.加热方式:单管加热 3.最大容积:80L 4.外形尺寸≤867*483*470 |  |
| 29 | ○ | 双孔双温龙头 | 100*200*290 | 3 | 套 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕。 2.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转 4.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 5.通体材质为低铅铜，杜绝饮用水铅含量超标。 |  |
| 30 | ○ | 单星盆台 | 600*650*800/120 | 1 | 台 | 1.台面、洗槽、脚管、横管均为厚度≥1.2mm的304拉丝不锈钢材质； 2.横管：采用直径≥38mm的不锈钢圆管； 3.脚管:采用直径≥51mm不锈钢圆管,并配有不锈钢可调脚,可在30mm内调整，水斗深度为≥280mm； |  |
| 31 | ○ | 单通打荷台带靠背 | 1600*650*800/120 | 1 | 台 | 1.材质：所有材质采用304拉丝不锈钢材质制作； 2.台面：采用规格厚度为≥1.5mm厚优质不锈钢板，底部用≥1.2mm不锈钢U形材作加强筋； 3.围板采用商品规格厚度≥1.2mm不锈钢板； 4.台面下垫中密度板≥2CM厚； 5.门、侧板和隔板：采用≥1.2mm不锈钢板； 6.柜脚：采用≥Φ51×1.2mm不锈钢圆管，并配有不锈钢可调脚，可在3cm内调整。 |  |
| 32 | ○ | 柜式五格保温售饭柜 | 1800*700*800 | 2 | 台 | 1.所有材质采用304拉丝不锈钢材质制作； 2.面板采用≥δ1.2mm不锈钢板；加热水盆采用≥δ1.2mm不锈钢板； 3.装有缺水自动报警装置及自控温电热管，功率：4KW/220V，配有优质1/1份盆； 4.脚管采用≥Ф51mm*1.2mm厚不锈钢圆管,配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| 33 | ○ | 紫外线杀菌灯 | 900*100*400 | 1 | 台 | 1.石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，玻璃能把产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉 |  |
| 34 | ○ | 单通工作柜 | 600*700*800 | 1 | 台 | 1.材质：所有材质采用304拉丝不锈钢材质制作； 2.台面：采用规格厚度为≥1.5mm厚优质不锈钢板，底部用≥1.2mm不锈钢U形材作加强筋； 3.围板采用商品规格厚度≥1.2mm不锈钢板； 4.台面下垫中密度板≥2CM厚； 5.门、侧板和隔板：采用≥1.2mm不锈钢板； 6.柜脚：采用≥Φ51×1.2mm不锈钢圆管，并配有不锈钢可调脚，可在3cm内调整。 |  |
| 35 | ▲ | 电热煮面炉 | 570*570*840 | 2 | 台 | 1.功率：380v/9kw 2.采用恒功技术设计，输出功率保持恒定，不会因电网电压波动造成火力大小不一。 3.采用旋钮电控开关，操作简单，火力调节精确。 4.具有多变量快速调整自适应功能，具备高低电压、缺相保护、过流、限流、多级过热保护功能。 5.采用模块化、集成化、抗干扰源工艺结构设计，产品易安装、易维护，保障产品的安全性、可靠性和稳定性。 |  |
| 36 | ○ | 单通工作柜 | 460*700*800 | 1 | 台 | 1.材质：所有材质采用304拉丝不锈钢材质制作； 2.台面：采用规格厚度≥1.5mm厚优质不锈钢板，底部用≥1.2mm不锈钢U形材作加强筋； 3.围板采用商品规格厚度≥1.2mm不锈钢板； 4.台面下垫中密度板≥2CM厚； 5.门、侧板和隔板：采用≥1.2mm不锈钢板； 6.柜脚：采用≥Φ51×1.2mm不锈钢圆管，并配有不锈钢可调脚，可在3cm内调整。 |  |
| 37 | ○ | 双孔双温龙头 | 100*200*290 | 1 | 套 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕。 2.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度≥1.5mm, 360度可旋转 4.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 5.通体材质为低铅铜，杜绝饮用水铅含量超标。 |  |
| 38 | ○ | 米面台 | 1000*400*300 | 1 | 台 | 1.台面采用≥1.2mm厚304拉丝不锈钢板；底部用1.2mm厚的304拉丝不锈钢U型材加固； 2.脚管:采用直径≥51mm，厚度≥1.2mm的304拉丝不锈钢方管,并配有不锈钢可调脚,可在30mm内调整。 |  |
| 39 | ▲ | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1 | 台 | 1.台面采用规格厚度为≥1.2mm厚304拉丝不锈钢板； 2.底部用≥1.2mm厚304拉丝不锈钢U型材作加强筋； 3.脚管为38mm*38mm*≥1.2mm的304拉丝不锈钢矩管。 4.提供生产货架不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CM” 或“CNS”标志）； 5.提供所投货架符合GB/T38160-2019、GB/T42675-2023、GB/T10610-2009标准，检验立柱与台面垂直度≤5mm，弯曲外表面无裂纹，晶粒度不低于5级，检验合格的检测报告（检测报告须带“CM” 或“CNS”标志）； 6.提供所投货架经≥1000h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，符合GB/T6461-2002国家标准，进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，提供检验合格的检测报告（检测报告须带“CM” 或“CNS”标志）。提供所投产品货架有效期内的《产品防腐蚀等级认证证书》。 |  |
| 40 | ○ | 粘捕式灭蚊灯 | 400*170*310 | 1 | 台 | 1.紫光诱杀蚊蝇自投罗网：采用人体仿生技术，模拟人体热感及气息促使蚊蝇自投罗网 2.诱捕结合物理灭蚊蝇：诱捕灯管散发诱蚊光波制造诱惑，提升灭蚊率； 3.使用弧形聚光诱捕双灯管； 4.电压/功率：≤220v/16w。 |  |
| 41 | ○ | 不锈钢方形油烟罩（带长方灯） | 5500*1200*600 | 6.6 | 平方 | 1.所有材质采用304拉丝不锈钢材质制作； 2.采用规格厚度为≥1.2mm厚优质不锈钢板 3.平板式钢化玻璃灯罩灯内嵌烟罩卡扣式安装，全覆盖烹饪 LED 照明系统 4.配不锈钢接油斗。 |  |
| 42 | ○ | 不锈钢油烟网 | 5500*500*40 | 5.5 | 米 | 1.油网采用304拉丝不锈钢腹膜磨砂板材质制作 |  |
| 43 | ○ | 不锈钢封墙板 | 5500*1250*10 | 6.9 | 平方 | 1.采用厚度≥1.2mm的304拉丝不锈钢材质。 |  |
| 44 | ○ | 不锈钢封顶装饰板 | 5500*1000*10 | 5.5 | 平方 | 1.采用厚度≥1.2mm的304拉丝不锈钢材质。 |  |
| 45 | ○ | 镀锌集烟管 | 根据现场定制尺寸 | 90 | 平方 | 1.采用优质镀锌板折边成型。 2.镀锌板厚度为≥1.2mm。 3.连接处用密封硅胶密封。 |  |
| 46 | ○ | 低噪音双进风风柜 | 7.5千瓦 | 1 | 台 | 1.双吸式进风结构，整机可全拆件运输、装卸 2.多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度要求运转平稳、噪声低、振动小。 3.蜗舌采用消声结构，降低整机噪声。 5.风机外壳及叶片均采用镀锌板钢板制造成全封闭形式，具有良好的保护作用。 |  |
| 47 | ○ | 超低空油烟净化器 | 20000M3/h | 1 | 台 | 1.材质：磁场均采用优质不锈钢板；、设备外壳由碳钢冷板材料制成，热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，抗紫外线，耐用性好，适合户外使用，防水防尘达IP55等级。 2.净化率：达98%以上，带VU除味功能。 3.电场为高效净化区+深度净化区两级结构，不锈钢材质，可单独拆卸，方便安装维护； 4.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码报警、锁定功能，缺相功能，过载保护，三相不平衡保护，故障清除等功能 |  |
| 48 | ○ | 风机支架 | 根据现场定制尺寸 | 1 | 套 | 1.采用50*50角槽钢制作 |  |
| 49 | ○ | 净化器支架 | 根据现场定制尺寸 | 1 | 套 | 1.采用50*50角槽钢制作 |  |
| 50 | ○ | 减震器 | 150公斤/个 | 4 | 个 | 风机安装用，降低噪音 |  |
| 51 | ○ | 止回阀 | 600*600 | 1 | 个 | 1.类型:止回阀，防止油烟倒灌 2.制作、安装要求:厂家成品、现场安装 3.材质:满足设计及规范要求 |  |
| 52 | ○ | 防火阀 | 600*600 | 1 | 个 | 1.类型:150°防火阀自动闭合 2.制作、安装要求:厂家成品、现场安装 3.材质:满足设计及规范要求 |  |
| 53 | ○ | 风机控制箱 | 根据现场定制尺寸 | 1 | 套 | 1、含控制箱、断路器，接触器、电机保护器、电机热保护； 2.三合一控制箱 |  |
| 54 | ○ | 风机线 | 6平方 | 25 | 米 | 1.国标纯铜，低损耗，高承载 |  |
| 55 | ○ | 角铁法兰 | 根据现场定制尺寸 | 20 | 付 | 1.L30角铁现场定制 |  |
| 56 | ○ | 防火软接 | 根据现场定制尺寸 | 1 | 个 | 1.采用优质防火帆布； 2.防止管道与风机产生振动； |  |
| 57 | ○ | 镀锌弯头 | 600*600 | 5 | 个 | 1.采用优质镀锌板折边成型。 2.镀锌板厚度为1.2mm。 3.连接处用密封硅胶密封。 |  |
| 58 | ○ | 镀锌净化器变径 | 根据现场定制尺寸 | 2 | 个 | 1.采用优质镀锌板折边成型。 2.镀锌板厚度为1.2mm。 3.连接处用密封硅胶密封。 |  |
| 59 | ○ | 接油盘 | 根据现场定制尺寸 | 2 | 个 | 1.采用优质镀锌板折边成型。 2.镀锌板厚度为1.2mm。 |  |
| 60 | ○ | 外墙风管打洞 | 600*600 | 1 | 个 | 1.根据现场位置打洞； 2.不含恢复 |  |
| 61 | ○ | 不锈钢明档岛式烟罩 | 1200*800*500 | 1.2 | 米 | 1.所有材质采用304拉丝不锈钢材质制作； 2.采用规格厚度为≥1.2mm厚优质不锈钢板 3.平板式钢化玻璃灯罩灯内嵌烟罩卡扣式安装，全覆盖烹饪 LED 照明系统 4.配不锈钢接油斗。 |  |
| 62 | ○ | 不锈钢油烟网 | 1200*500*40 | 1.2 | 米 | 1.油网采用304拉丝不锈钢腹膜磨砂板材质制作 |  |
| 63 | ○ | 镀锌集烟管 | 根据现场定制尺寸 | 20 | 平方 | 1.采用优质镀锌板折边成型。 2.镀锌板厚度为≥1.2mm。 3.连接处用密封硅胶密封。 |  |
| 64 | ○ | 外转子风机 | 1.1千瓦 | 1 | 台 | 1.转速：1400r/min， 2.风量≥1200-2200M³/H 3.噪音：小于63分贝 全压73-42P |  |
| 65 | ○ | 防火软接 | 根据现场定制尺寸 | 1 | 个 | 1.采用优质防火帆布； 2.防止管道与风机产生振动； |  |

## 三、其他要求

- （一）投标人必须根据重庆市公共卫生医疗救治中心平顶山院区厨房操作间电气、给排水、通风、排烟、消防及厨房设备平面图和设备参数及数量清单内容结合扩建施工实施现场进行深化设计，设计内容包括全套施工图纸及水电系统图、效果图（合同签订后5个工作日内提供设计图纸方案，获得采购人认可后方可动工（投标人提供承诺函，格式自拟））。

- （二）中标人提供由专业设计单位盖章的设计图纸作为资料存档，于采购合同签订后五个工作日内提交。

- （三）中标人进场后需对其他施工单位予以配合，在工程实施过程中应无条件服从采购人、代建业主、总承包的工作安排指令和要求，并为平行交叉施工的其它承包人提供施工作业操作面。

- （四）中标人须先现场复核厨房设备尺寸、安装条件，和采购人商定设备颜色、款式及安装方案等，通过采购人确认后方可批量生产安装。

# 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、交货期、交货地点及验收方式

- （一）交货期

中标人应在采购合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试。

- （二）交货地点

交货地点：重庆市沙坪坝区小龙坎黄桷湾2号（甲方指定地点）

- （三）验收方式

1.中标人应制订货物达到现场、安装的详细计划交采购人，采购人在货物在到达现场后可随机对产品进行抽检≤5件，送至重庆市范围内第三方检测机构进行检测，抽检产生的所有费用由中标人承担，若产品需要破坏性检测的，由中标人无偿补齐产品。

2.验收完成交付使用之前，货物安全由中标人负责，交付使用后由采购人负责。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切经济和法律责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、检测费、设备补齐费、税费、培训费、油烟系统清洗费（包含烟罩、风机和管道清洗，每季度中标人须安排清洗一次，共计清洗五年）、扩建改造厨房全套施工图纸及水电系统图设计费用、改造施工费用等完成本项目的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿等货到采购人指定地点的所有费用。

因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

※（一）产品质量保证期：项目验收合格后，整体质保期3年。整机全保，含第三方产品和所有人工及全部零配件等。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

（一）中标人向采购人缴纳3%合同款作为履约保证金。设备安装、验收完成后，采购人全额无息退还履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

- 单位名称：重庆市公共卫生医疗救治中心

- 单位地址：重庆市沙坪坝区歌乐山镇保育路109号

- 纳税人识别号（税务登记证号）125000004503887271

- 银行账号：3100024609026404390

- 开户银行：中国工商银行重庆童家桥支行

- 开户银行行号：102653001161

- 开户银行地址：重庆市沙坪坝区童家桥大水井160号-1号

（二）合同签订后，采购人预付30%合同款，设备安装、调试、整体验收合格后，中标人向采购人提供合同金额等额发票，采购人支付70%合同金额的进度款。

（三）履约保证金无息退还方式: 按照渝财采购〔2021〕13号文件执行。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

按采购人招标文件和中标人投标文件要求，以及采购人临时培训需求对操作使用人员进行操作和理论培训。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## ※八、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款和供需双方合同约定。买卖双方应严格遵守合同规定的各项条款，任何一方违约，均需承担违约责任并赔偿对方经济损失。双方特别约定如下违约责任的承担：

1.中标人逾期交付或者安装产品的，应按照逾期交付或安装产品总额每日千分之一向采购人支付违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除合同并要求中标人支付合同价款的5%作为解约赔偿金。

2.如因中标人提供的产品问题导致产品使用者或者第三人损伤的，由中标人承担责任，包括但不限于赔偿金、诉讼费用、律师费用、由此产生的其他费用等。

3.中标人因相关资质问题或所供产品质量问题导致采购人被处罚或遭受其他损失的，由中标人承担全部责任，采购人有权追偿。

4.中标人违约，不执行、不遵守合同中的条款，且在另一方发出通知后的30天内仍未采取弥补措施的(此通知应采取挂号信或邮政EMS邮寄对方)，另一方有权单方面解除本合同,并要求违约方按照本合同总价款的10%向另一方承担违约责任，不足弥补损失部分仍由违约方负责赔偿。

## 九、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务明确列出承诺，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchin.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术（质量）部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术（质量）部分 （53%） | 48 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为48分。 2.扣分条款： 2.1投标应答有一条不满足重要技术需求（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分）的（共8条），从起评分中扣除2.5分。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“○”号标注的部分）（共56条），从起评分中扣除0.5分。 注: （1）投标时需提供技术参数响应表（并注明上述每项的响应情况）及采购清单技术参数中要求提供的检测报告等证明材料。 （2）未按要求提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。 （3）需要提供证明材料的技术参数，投标人须提供索引，证明材料附在偏离表后面，便于评审。 （4）采购清单技术参数中要求的检测报告提供投标产品生产厂家2021年1月1日以来带CM或CNS认证的国家认可的检验（检测）机构所出具的包含相应检测项的检测合格的检测报告原件的彩色扫描件，检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作未提供，同时还需提供对应检测报告的全国认证认可信息公告服务平台“检验检测报告编号查询”专栏查询截图，检测报告时间在有效期内；检测报告上的名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，名称与评分要求不同时，应提供内容(功能)说明及包含的关键信息，相应内容 (功能)应符合上述要求，否则不予认可 |  |
|  |  | 5 | 实施方案（5分） 制定项目施工方案，根据采购人提供的采购清单内容，结合本项目的现场情况、交货期、设备安装情况等安排，提供本项目详细的总体实施方案。 方案内容不存在瑕疵，得5分； 方案内容存在1处瑕疵，得2分 方案内容存在2处瑕疵得1分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分； 本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 | 提供方案，格式自拟。 |
| 3 | 商务部分 （17%） | 17 | 售后服务（5分） 方案包含但不限于：售后服务机构人员配置情况，为本项目配置有专职的售后服务人员，有组织方式及分工的描述；产品使用培训计划、是否有定期组织开展产品安全操作流程、注意事项；备品备件及易损件情况、施工中涉及的产品零件以及易丢失、易损坏配件的配备和更换；售后服务保障措施；应急方案措施、项目进行中、完工后出现特殊情况的预案措施的制定以及处理。 方案内容不存在瑕疵，得5分； 方案内容存在1处瑕疵，得2分 方案内容存在2处瑕疵得1分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分； 本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形 | 提供方案，格式自拟。 |
|  |  |  | 质保期限（6分） 所有产品的质保期在满足招标文件的基础上每增加1年，加3分，最多加6分。 | 提供承诺函（格式自定） |
|  |  |  | 业绩（6分） 2020年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有厨房设备销售业绩，每提供1个业绩得1分；本项最多得6分。 | 提供业绩合同及发票复印件，并加盖投标人公章。 |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

- （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

- （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- （四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市公共卫生医疗救治中心官网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- （一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

- （二）联合投标

- 不接受。

- （三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

- （四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共卫生医疗救治中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共卫生医疗救治中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

- （五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇内容。

六、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购人以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 七、询问、质疑和投诉

- （一）询问

采购人应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

- （二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

- （三）投诉

1.投标人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- 1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

- 4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

- 6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

- 7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切经济和法律损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

7.4 货物整体验收需经过当地监管部门的验收合格。如验收不合格，供方负责赔偿需方一切经济和法律损失。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

- 9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

- 重庆市政府采购合同

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号及名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

## 二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（三）其他商务资料

## 四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加重庆市公共卫生医疗救治中心的重庆市公共卫生医疗救治中心平顶山院区厨房设备采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

- 基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchin.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

- （结束）